Q/LZTY

辽宁龙泽糖业有限公司企业标准

Q/LZTY 0001S-2022

冰糖风味甘蔗糖水溶液

2022-04-02发布                                        2022-04-20实施

辽宁龙泽糖业有限公司    发布

前    言

根据《中华人民共和国食品安全法》制定本标准。

本标准严格按照GB/T1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

本标准由辽宁龙泽糖业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：高树志、宋兆鹏。

本标准属首次发布。

生产单位：辽宁龙泽糖业有限公司

冰糖风味甘蔗糖水溶液

1 范围

本标准规定了冰糖风味甘蔗糖水溶液的术语、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以白砂糖、绵白糖或原糖为主要原料，经过溶解、过滤、调配、调香、灌装主要工艺加工而成的冰糖风味甘蔗糖水溶液。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T317 白砂糖

GB/T1445 绵白糖

GB/T15108 原糖

GB 2760 食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2762 食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 5009.11 食品安全国家标准  食品中总砷的测定方法

GB/T 5009.12 食品安全国家标准  食品中铅的测定方法

GB/T 5009.34 食品安全国家标准  食品中亚硫酸盐的测定方法

GB 7718 食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 13104 食品安全国家标准  食糖

GB 14881 食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 20882 果葡糖浆

QB/T 4093  液态糖

QB/T 2343.2-2013 赤砂糖试验方法

GB/T35887 白砂糖试验方法

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

3 术语和定义

3.1 冰糖风味甘蔗糖水溶液

以白砂糖、绵白糖或原糖为原料，经过溶解、调配、过滤、灌装等主要工艺加工而成的，主要成分为蔗糖的液态食糖制品。冰糖风味甘蔗糖水溶液可代替蔗糖适用于糕点、饮料、罐头、冷饮及饲料加工等行业，为下游客户省去了砂糖再溶、过滤、调香等过程，可明显减少能耗，降低生产成本。

3.2槽车

用于运输冰糖风味甘蔗糖水溶液的罐车，其罐体及进出料口均以食品级不锈钢材料制成。

4 技术要求

4.1原辅料要求

4.1.1绵白糖

应符合GB/T1445全部规定要求。

4.1.2白砂糖

应符合GB/T317全部规定要求。

4.1.3原糖

应符合GB/T 15108全部规定要求。

4.1.4香精

应符合SN/T 2360.22-2009的要求

4.2感官要求

4.2.1色泽：无色或浅黄色，无明显黑渣和杂质。

4.2.2滋味和气味：无臭，甜味温和，香气醇厚，无异味。

4.2.3组织形态：呈透明清亮液体。

4.2.4  杂质：无肉眼可见杂质。

4.3理化要求

冰糖风味甘蔗糖水溶液的各项理化要求应符合表1的规定。

表1 理化要求

| 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总糖分（蔗糖分+还原糖分）/( % ) |  | ≥ | 98.5 |
| 干物质（固形物）含量/% | ≥ |  | 65 |
| PH |  |  | 5.0～6.5 |
| 二氧化硫/（g/kg） | ≤ |  | 0.1 |
| 总砷(以As计)/ (mg/kg) | ≤ |  | 0.50 |
| 铅(以Pb计)/ (mg/kg) | ≤ |  | 0.45 |

4.4生物指标

螨：不得检出

4.5 其他污染物限量要求

应符合GB 2762要求

4.6 净含量及允许负偏差要求

净含量应符合国家质量监督检验检疫总局令75号《定量包装商品计量监督管理办法》

4.7 生产加工过程中的卫生要求

应符合GB14881的规定

4.8 食品安全要求

应符合GB13104的规定

5试验方法

5.1感官指标

量取50  mL样品放于无色、洁净的样品杯或烧杯中，于明亮处肉眼观察其色泽和外观，然后嗅其气味并用口尝试之，试前清水漱口。

5.2理化指标检验

5.2.1干物质（固形物）含量

5.2.1.1 仪器

阿贝折光仪：精度为0.0001单位折光率。

5.2.1.2仪器校正

在20°C时，以蒸馏水校正折光仪率的折光率为1.3330,相当于干物质（固形物）含量为零。

5.2.1.3 测定

按GB/T 20882中方法执行。

《附录A》的作用

在制糖行业中，溶液状态的食糖制品的干物质含量是使用阿贝折光仪测得的，在不同温度和不同干物质含量条件下，测量的结果会有一定的误差。为使测量数据更加接近实际结果，需要根据不同情况依据《附录A》进行校正。

5.2.2 总糖分

按QB/T 4093 规定的方法测定

5. 2. 3 pH

称取样品20.0 mL于50mL烧杯中，加蒸馏水20mL溶解，测量样液温度，调节酸度计的温度补偿，然后测定样液的pH。

5.2.4 铅

按照GB/T 5009.12规定的方法测定

5.2.5总砷

按照GB/T 5009.11规定的方法测定

5.2.6 二氧化硫

按照GB/T 5009.34规定的方法测定。

5.2.7螨

按照GB13104规定的方法测定

5.2.8 净含量

按照JJF 1070规定的方法测定

6检验规则

6.1组批

同原料、同工艺生产的产品，以一次投料为一批，最大批次量不得超过班产量。每批产品 应经生产厂的检验部门检验合格后出厂，并附有产品质量合格证。

6.2抽样

6.2. 1按表2的规定抽取样品。

表2冰糖风味甘蔗糖水溶液样品抽样表

| 批量范围/桶 | 抽取样本数/桶 |
| --- | --- |
| <50 | 2 |
| 50 〜100 | 4 |
| >100 | 6 |

6.2.2槽车装产品每车必检。

6.2.3桶装和槽车装产品应液面10cm以下处抽取样品，取样器应符合食品卫生标准。

6. 2. 4槽车装产品每份取样量应不小于2kg;桶装产品每份取样量不小于lkg;瓶装产品取样总量不小于 2kg。

6.2.5抽取的样品混勻后分作两份，签封。粘贴标签，在标签上注明产品名称、生产厂名及地址、批号、取样日期及地点、取样人姓名、一份送化验室进行检验，另一份封存，保留半个月备查。作微生物检验时，取样器和玻璃瓶应事先灭菌（样品不得接触瓶口）。

6.3出厂检验

6.3.1产品出厂前，应由生产厂的质检部门负责按本标准规定逐批进行检验。符合标准要求，并签署质量合格证的产品方可出厂。

6.3.2出厂检验的项目：感官要求、干物质（固形物）含量、总糖分、pH值、二氧化硫、总砷、铅、螨。 需增加项目时，在供、收双方的书面合同中明确。

6.4型式检验

型式检验项目为本标准技术要求中规定的全部项目。一般情况下，型式检验半年进行一次。在下列情况之一时，亦应进行型式检验。

- 新试制的产品或正常生产的产品停产3个月后，重新恢复生产时；

- 出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；

- 质量监督机构提出进行型式检验要求时。

6.5判定规则

交收检验或型式检验项目如有项目不符合标准要求，可以加倍抽样复检。复检后如仍有1项及以上不符合本标准要求者，判为不合格品。

7标签、包装、运输、贮存

7.1标签

7.1.1 预包装冰糖风味甘蔗糖水溶液标签应除符合GB 7718的规定外，还应符合和《食品标识管理的规定》，如果用桶、槽车等大容器进行包装运输，大容器外须注有产品名称、配料表、净含量和规格、生产者名称、地址和联系方式、生产日期、保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标识的内容。

7.1.2推荐在标签上标注保质期，保质期由生产企业自行确定。

7.2包装

7.2.1	应使用洁净的、符合食品要求的容器进行包装。包装储运图示按国家质质量监督检验检疫总局令[2007]第102号的规定和GB/T191来执行。

7.3运输、贮存

7.3.1本产品在运输过程中，须防尘、防蝇，严防暴晒、雨淋，严禁与有害、有毒、有异味和其他易污染物品混装混运。

7.3.2本 产 品 应 储 存于常温、干燥的仓库中，严禁露天存放。

附录A

(规范性附录）

干物质（固形物）含量与温度换算表

| 参考温度：20℃ 温度 /℃ | 干物质（固形物）含量% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 从测定值中减去 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
| 16 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 19 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.0S | 0.08 | 0.07 |
| 加在测定值上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.0S | 0.0S | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 22 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 23 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.3! | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 25 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| 26 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| 27 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 |
| 28 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| 29 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
| 30 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.7S | 0.77 | 0.75 |
| 31 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
| 32 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
| 33 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.98 |
| 34 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.06 |
| 35 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.13 |
| 36 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.21 |
| 37 | 1.38 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.29 |
| 38 | 1.48 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.36 |
| 39 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | 1.50 | 1.47 | 1.44 |
| 40 | 1.69 | 1.77 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.52 |